第三章  采购需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视墙 显示单元 | 1、 采用工业级DID液晶面板，具有高亮、高对比、宽色域的特点；极致超窄边设计，双边物理拼缝≤3.5mm；屏幕比例16：9，对角线尺寸： 55英寸，背光类型：LED背光源，物理分辨率：1920×1080，可视区域： 1209.6mm×680.4mm，整机尺寸：1213.5mm×684.3mm×108.29mm，亮度≥500 nit，对比度≥1400：1，视角≥178°(H) / 178°(V)，响应时间≤8ms，显示色彩≥16.7M，开机功耗≤210W，待机功耗≤0.5W，平均无故障运行时间MTBF≥60000小时。 2、 为了保证拼接墙整墙白场的一致性，拼接屏需具备白平衡调整技术，使白场的色度均匀性Delta E≤1.2，确保白场的整墙一致性达到完美呈现。为了保证拼接墙整墙亮度的均匀性，拼接屏需具备亮度均匀性校正技术，使整墙亮度的均匀性提高到97%，完美解决业界“阴阳屏“现象，确保整墙画面完美显示。（投标人需要提供详细技术说明及相关检测报告，并加盖原厂公章） 3、 为了保证拼接墙整墙的色彩还原性，拼接屏需具备色域校正技术，使拼接屏色温一致性△x≤0.005, △y≤0.005，确保整墙画面色彩还原真实、准确、不偏色。（投标人需要提供详细技术说明及相关检测报告，并加盖原厂公章） ★4、 通过调整Gamma曲线，使得实际Gamma曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。（投标人需要提供详细技术说明及自主知识产权证明，并加盖原厂公章） 5、 高可靠、高稳定性，保证长期使用的效果一致性，支持7×24小时365天不间断连续工作。VGA最大1920×1080@60Hz向下兼容。支持双链路DVI，最高必须支持2560×1600数字信号接入。 6、 具备信源自动侦测功能，当有新信号接入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。 具备待机唤醒功能，当无任何信号输入时，系统在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，系统能自动开机。（投标人需要出具功能特性的检验报告，并加盖原厂公章） ★7、 内置屏幕防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。（投标人需要提供详细技术说明，提供OSD系统菜单界面并需出具功能特性的检验报告，并加盖原厂公章） ★8、 内置黑白精显模式，可将彩色信号转换为黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（投标人需要提供OSD系统菜单界面，并加盖原厂公章） ★9、 采用自然光技术，设备可自动根据外界的光强（亮暗）来自动调节机器显示亮度的技术，可有效节能和保护视力。（投标人需要出具功能特性的检验报告，并加盖原厂公章） ★10、 具备智能开机功能，多台显示单元使用时，具有智能开机延时引擎，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏。（投标人需要出具功能特性的检验报告，并加盖原厂公章） ★11、 提供国家强制CCC认证证书，提供显示单元节能认证。 ★12、 所投产品能够实现全自动亮度均匀性调试，该调试软件取得《计算机软件著作权登记证书》。（投标人需要提供相关证明资料，并加盖原厂公章） | 4台 |
| 2 | 操作软件 | 1.支持画中画开窗口 2.支持图像叠加 3.支持图像漫游 4.支持联控图像处理器、矩阵等设备 5.支持信号轮巡 6.提供预案管理 7.支持高清底图 | 1套 |
| 3 | 电视墙 落地支架 | 1.订制支架 2.工业铝合金 3.落地，箱装 | 1套 |
| 4 | 电视墙 解码器 | 采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； 支持至少4路BNC/VGA/HDMI三种接口，并可同源、同时输出； 支持2个RS232接口，2个USB接口，1个485接口； ★支持1路HDMI视（音）频输入，并且支持将输入的视（音）频通过视（音）频输出接口输出，HDMI输入输出图像延时≤90ms；（提供公安部有效检测报告复印件） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM、G.711音频解码； ★H.264/H.265视频解码均支持4路4000X3000、4路3840X2160、16路1920X1080、36路1280X720、64路704X576网络视频解码；（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持1X1，1X2，2X1，2X2拼接，每个输出端口支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置；（提供公安部有效检测报告复印件） 支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 | 1台 |
| 5 | 安装配件 | HDMI高清线、网线、国标电源线、遥控器、等辅助材料。 | 1套 |

注：1、★项必需全部响应，非★项负偏离≤3项，否则按无效标处理；

2、标注★的参数需附技术支持证明资料 ；

3、、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须 正面回答产品所有技术指标的响应情况，不得直接粘贴复制招标文件中的技术参数要求，不得以“满足”和“优于”等含糊语句予于表述，否则，评标委员会有权视其负偏离；标记“★”的重要技术参数，在相关技术支持资料、证明材料中需标明所在页码，否则，评标委员会有权视其不响应；

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市中医医院信息科 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后15个工作日内 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 质保1年，终身维护 |
| 5 | 货物售后服务 | 1、产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等； 2、如设备涉及耗材请分别报价；（在询价响应文件中另设表格体现） 3、中标后，提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训； 4、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 5、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 6、承诺中标后，随货提供该产品的报关单； |
| 6 | 合同格式 | 按招标文件中提供的合同模版签订 |
| 7 | 验收 | 到货后院方组织相关科室验收 |
| 8 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后,一次性付清全款。 |